# 吹雪机控制系统 — 完整接线图(5A 单路 H 桥版)

5A 单路 H 桥 GZ-PMDC-120A7T | STM32F103C8T6 | 2026-08-09 | V3.0

# 一、系统总览

大疆 14S 电池(51.8~58.8V)分两路供电:
• DC-DC1 (30~90V→24V/5A/120W):给 5A 单路 H 桥功率端 → 24V 推杆
• DC-DC2 (15~90V→5V/8A/40W):给 STM32 / 舵机 / 光敏 / H桥信号端

核心原则:光敏模块只提供状态信号,STM32 统一控制推杆和舵机。

# 二、5A 单路 H 桥模块接线(GZ-PMDC-120A7T)

## 2.1 模块参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 输入电压 | DC 12~27V |
| 额定电流 | 7A(持续) |
| 待机电流 | 约 3mA |
| 信号方式 | 灌电流驱动,光耦隔离,IN1~IN4 高电平使能,PWM ≤20kHz |
| 尺寸 | 67.5 × 25mm |

## 2.2 真值表(4 信号控制一路电机)

| IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | 电机状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 正转(推杆伸出) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 反转(推杆缩回) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 刹车 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 刹车 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ⚠ MOS 烧毁!禁止 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ⚠ MOS 烧毁!禁止 |

## 2.3 接线表

| 模块端子 | 接到 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12-24V 电源 + | DC-DC1 输出 24V + | 经 F1=4A 保险丝 |
| 12-24V 电源 − | DC-DC1 输出 − (电池负极) | — |
| 电机 + | 推杆红线 | 经 10A 保险丝 |
| 电机 − | 推杆黑线 | — |
| IN1 | STM32 PB12 | 正转上桥 |
| IN2 | STM32 PB13 | 正转下桥 |
| IN3 | STM32 PA7 | 反转上桥 |
| IN4 | STM32 PA5 | 反转下桥 |
| COM(公共端) | STM32 GND | 外部取电:COM 接 GND |
| 输出 GND | STM32 GND | 共地 |
| 5V 输出 | 不接(STM32 用 DC-DC2 供电) | 内部取电时才用 |

⚠ 取电方式:本系统采用"外部取电"——COM 接 STM32 GND,IN1~IN4 由 STM32 驱动。不要短接 COM 与输出 GND(那是内部取电给 5V 输出的用法)。

# 三、STM32 引脚分配(固件 v1.3)

| STM32 引脚 | 功能 | 接到 | 保护电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 光敏信号输入(上拉) | 光敏模块触点 COM | 10kΩ 上拉 + 1kΩ 串 + 100nF |
| PA6 | TIM3_CH1 舵机 PWM (50Hz) | 舵机信号线(橙/黄) | 220Ω 串 + 100kΩ 下拉 |
| PB12 | H桥 IN1(正转上桥) | 模块 IN1 | 1kΩ 串 + 100kΩ 下拉 |
| PB13 | H桥 IN2(正转下桥) | 模块 IN2 | 1kΩ 串 + 100kΩ 下拉 |
| PA7 | H桥 IN3(反转上桥) | 模块 IN3 | 1kΩ 串 + 100kΩ 下拉 |
| PA5 | H桥 IN4(反转下桥) | 模块 IN4 | 1kΩ 串 + 100kΩ 下拉 |
| 5V | 板载供电 | DC-DC2 5V (经 F4=1A) | — |
| GND | 共地 | DC-DC2 地 | — |
| PA13/PA14 | SWD 下载 | ST-Link | — |

# 四、各模块接线明细

## 4.1 DC-DC 降压模块

| 端子 | 接到 |
| --- | --- |
| DC-DC1 输入 + | 电池正极 (51.8~58.8V) |
| DC-DC1 输入 − | 电池负极 |
| DC-DC1 输出 + | F1(4A) → H桥 12-24V + |
| DC-DC1 输出 − | H桥电源 − |
| DC-DC2 输入 + | 电池正极 |
| DC-DC2 输入 − | 电池负极 |
| DC-DC2 输出 + | 5V 总线(STM32/舵机/光敏) |
| DC-DC2 输出 − | 5V 地(STM32 GND 等) |

## 4.2 舵机(270° 数字舵机 15kg)

| 舵机线 | 颜色 | 接到 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 红 | 5V(经 F3=3A)→ 建议独立 1000µF 电解电容滤波 |
| GND | 棕/黑 | 5V 地 |
| 信号 | 橙/黄 | PA6 (TIM3_CH1 PWM) |

脉宽 500~2500µs;固件已限 500~1833µs(前 180°)。0°=油门关,180°=油门最大。

## 4.3 光敏模块(5V,暗时吸合)

| 端子 | 接到 |
| --- | --- |
| VCC | 5V(经 F5=0.5A) |
| GND | 5V 地 |
| 触点 COM/NO | PA0(经保护电路) |

光敏模块只提供信号,不直接驱动推杆/舵机——全部由 STM32 控制。

## 4.4 ST-Link 烧录

| ST-Link | STM32 |
| --- | --- |
| SWDIO | PA13 |
| SWCLK | PA14 |
| GND | GND |
| 3.3V | 3.3V(可选) |

# 五、保险丝配置汇总

| 编号 | 位置 | 规格 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | DC-DC1 输出 → H桥电源 | 4A | 24V 总线 |
| F2 | DC-DC2 输出 → 5V 总线 | 5A | 5V 总线 |
| F3 | 5V → 舵机 | 3A | 舵机(堵转 ~1.5A×2) |
| F4 | 5V → STM32 | 1A | STM32 板 |
| F5 | 5V → 光敏 | 0.5A | 光敏模块 |
| — | H桥电源输入 | 15A | H桥功率(模块要求) |
| — | H桥电机输出 | 10A | 推杆(模块要求) |

# 六、使用注意事项

1. 电源不能接反,电压 12~27V,超压会烧毁模块。

2. 真值表禁止组合:IN1&IN2 同时为 1、IN3&IN4 同时为 1 → MOS 烧毁(固件已保证不会发生)。

3. 电机接口不能短路,必须串 10A 保险丝。

4. 正反转切换前必须先刹车 0.1S 以上(固件已实现)。

5. 光耦完全隔离,信号 GND(COM)与功率地按外部取电方式接。

6. 模块掉电时不要高速旋转电机(反电动势烧模块)。

# 七、调试要点

光敏触发后,推杆伸出 3 秒,此时 H 桥信号应为:IN1=1 IN2=0 IN3=1 IN4=0,电机两端应有 ~24V。

• 万用表测电机端子:黑表笔接电机 −、红表笔接电机 +
• 方向反了:断电后交换推杆两根线
• 手动跳线测试:3.3V→IN1 + 3.3V→IN3 → 正转;3.3V→IN2 + 3.3V→IN4 → 反转
• 禁止:IN1+IN2 同时接高、IN3+IN4 同时接高