# 吹雪机控制板 PCB 需求书 (V5.1, Blue Pill 外挂版)

2026-08-18 | 交给画板人 | 嘉立创EDA 工程「吹雪机控制板V5」

# 一、板子定位

STM32 最小系统板(Blue Pill)作为模块插在主板上的控制板。主板不焊 MCU,通过 2×20 排针母座插 Blue Pill;主板负责电源分配、H桥/舵机/光敏接口、保护电路。

# 二、板子规格(硬性)

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 100 × 70 mm |
| 层数 | 2 层 FR-4 |
| 铜厚 | 2 oz |
| 板厚 | 1.6mm |
| 表面工艺 | 无铅 HASL(或沉金) |
| 阻焊 | 绿色 |
| 安装孔 | 4 × M3(四角,离边 ≥5mm) |

# 三、系统架构

大疆14S电池(51.8~58.8V)两路供电:
• DC-DC1 (→24V/5A/120W) → F1(4A) → H桥模块电源 +, TVS SMBJ26A 跨接
• DC-DC2 (→5V/8A/40W) → F2(5A) → 5V 总线
    ├─ F4(1A) → 排母 5V 脚 (Blue Pill 供电)
    ├─ F3(3A) → 舵机 VCC
    └─ F5(0.5A) → 光敏 VCC
主板不焊 LDO/晶振/去耦——全部由 Blue Pill 承担。

# 四、Blue Pill 排母接口 (J_MCU, 2×20 排针母座)

Blue Pill:STM32F103C8T6 最小系统板,53.34×22.5mm,2×20 排针(向下焊),主板用 2.54mm 双排 40P 母座承接。

| 母座脚 | Blue Pill 引脚 | 连到主板网络 |
| --- | --- | --- |
| A排 | 3V3 | 3V3 |
| A排 | PA0 | PA0(光敏输入) |
| A排 | PA1 | PA1(H桥 IN1) |
| A排 | PA2 | PA2(H桥 IN2) |
| A排 | PA5 | PA5(H桥 IN4) |
| A排 | PA6 | PA6(舵机 PWM) |
| A排 | PA7 | PA7(H桥 IN3) |
| A排 | PA13 | SWDIO → J4.1 |
| A排 | PA14 | SWCLK → J4.2 |
| A排 | NRST | R1 上拉 3V3 + C7 100nF |
| B排 | 5V | 5V(经 F4=1A) |
| B排 | GND | GND(共地) |
| 其余 | — | 悬空(NC) |

⚠ Blue Pill 自带:8MHz 晶振、AMS1117-3.3、复位按钮、BOOT0。主板不要重复放!

# 五、主板元件清单 (BOM)

## 5.1 已放置元件(30 个)

| 位号 | 元件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | TVS 二极管 | SMBJ26A(24V) | 1 |
| D2 | TVS 二极管 | SMBJ6.0A(5V) | 1 |
| D3-D7 | 肖特基 | BAT54S ×5 | 5 |
| F1-F6 | 保险丝 | F1=4A F2=5A F3=3A F4=1A F5=0.5A F6=10A | 6 |
| J1 | H桥接口 | 2.54mm 1×6 排针 | 1 |
| J2 | 舵机接口 | 2.54mm 1×3 排针 | 1 |
| J3 | 光敏接口 | 2.54mm 1×3 排针 | 1 |
| J4 | SWD 调试 | 2.54mm 1×4 排针 | 1 |
| R3 | 电阻 | 1kΩ 0603 | 1 |
| R4 | 电阻 | 10kΩ 0603 | 1 |
| R5 | 电阻 | 220Ω 0603 | 1 |
| R8-R10 | 电阻 | 1kΩ 0603 ×3 | 3 |
| R11-R14 | 电阻 | 100kΩ 0603 ×4 | 4 |
| SW1/SW2 | 轻触按键 | 预留 | 2 |
| P1 | FPC 预留 | 8P | 1 |

## 5.2 需画板人添加(3 个)

| 位号 | 元件 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| J_MCU | 排针母座 | 2.54mm 双排 2×20 直插 | Blue Pill 插入,必须 |
| R1 | 电阻 | 10kΩ 0603 | NRST 上拉 3V3 |
| C7 | 电容 | 100nF 0603 | NRST 滤波→GND |

# 六、网络连接表(必须连通)

## 6.1 电源

| 网络 | 连接 |
| --- | --- |
| 24V | F1 → D1 → J1 电源脚 |
| 5V | F2 → F3(→J2.VCC)/F4(→J_MCU.5V)/F5(→J3.VCC) |
| GND | D1/D2、F 各端、J1.COM、J2/J3/J4/J_MCU.GND、SW 一端 |

## 6.2 信号

| 网络 | 连接 |
| --- | --- |
| PA0 | R4(10k→3V3) → R3(1k) → J3 触点 |
| PA1 | R8(1k)→J1.IN1;R11(100k)→GND;D3 |
| PA2 | R9(1k)→J1.IN2;R12(100k)→GND;D4 |
| PA5 | R10(1k)→J1.IN4;R13(100k)→GND;D5 |
| PA6 | R5(220Ω)→J2 信号;R6(100k)→GND |
| PA7 | R11(1k)→J1.IN3;R14(100k)→GND;D6 |
| NRST | R1(10k→3V3)+C7(100nF→GND) |
| SWDIO/SWCLK | J4.1 / J4.2 |

# 七、走线要求

| 网络 | 线宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 24V 功率 | ≥2.0mm (2oz) | H桥电源,峰值 2.5A |
| 24V GND | ≥2.0mm | 星形接地 |
| 5V 总线 | ≥1.0mm | 舵机峰值 1.5A |
| H桥电机输出 | ≥2.0mm | 推杆 2.5A 峰值 |
| 信号线 | 0.3mm | 短走线,远离 24V |
| GND 覆铜 | 底层完整覆铜 | 必须 |
| 24V vs 信号间距 | ≥1.0mm | 安全间距 |

# 八、注意事项

1. 引脚按固件 v1.7:PA1=IN1、PA2=IN2、PA7=IN3、PA5=IN4

2. Blue Pill 外挂:主板只放 2×20 排母,不焊 MCU/LDO/晶振

3. HSI 内部时钟,OSC 引脚悬空(Blue Pill 自带晶振不影响)

4. 信号 GND 与功率 GND 单点共地(星形)

5. H桥模块 5V 输出端不用,COM 必须接地

6. 所有信号线加下拉(复位时模块不动作)

7. 排母 J_MCU 位置预留 57×27mm 区域,四周留 ≥2mm

8. 24V 与信号分层/分侧走线

# 九、交付物与验收

交付:EasyEDA 工程 / .PcbDoc / Gerber+钻孔 / BOM / 3D 预览

验收:Netlist/Connection/Clearance=0;3D 无碰撞;2oz+覆铜完整;保险丝 6 路、信号下拉齐全